S-500

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ С ОДНИМ ВЫХОДОМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения .....................................................................................2

1.1. Характеристики ................................................................................. 2

1.2. Описание контактов, габариты и распиновка ........................3

1.3. Правила работы с устройством ...................................................4

1.4. Условия эксплуатации, транспортировки и утилизации

изделия .................................................................................................5

1. Общие сведения

Импульсные источники питания S-500 с регулируемым выходным напряжением или

регулируемые блоки питания предназначены для питания радиоэлектронной аппаратуры и

шаговых приводов.

Напряжение выхода меняется в пределах ±10% от номинального значения с помощью

встроенного потенциометра.

Преимущества:

- низкая стоимость;

- стабильность напряжения;

- большое количество встроенных защит.

1.1. Характеристики

Табл. 1. Технические характеристики

| Модель | S-500-36 | S-500-48 | S-500-60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Входное напряжение, B (переменного тока) | 174 - 264 (1 фаза, 50 -60 Гц) |  |  |
| Выходное напряжение, B (постоянного тока) | 36 | 48 | 60 |
| Диапазон регулировки выходного напряжения | ±10 % |  |  |
| Пульсация напряжения | ±0.2 % |  |  |
| Выходной ток, А | 13.9 | 10.4 | 8.3 |
| Выходная мощность, Вт | 600 |  |  |
| Температура, ºС | от -10 до +60 |  |  |
| Влажность, % | <85 |  |  |
| Тип охлаждения | активные |  |  |
| Наработка на отказ, ч | 50000 |  |  |
| КПД, % | 87 |  |  |
| R изоляции, МоМ | 100 |  |  |
| Защита | от перегрузки (105-300% от номинальной мощности) |  |  |
| Габариты Д х Ш х В, мм | 238 х 124 х 65 |  |  |

1.2. Описание контактов, габариты и распиновка

Табл. 2. Описание контактов

| L | Контакты для подключения входного напряжения (от сети ~220 В, 1 фаза, 50/60 Гц) |
| --- | --- |
| N |  |
| GND | Общее заземление источника питания |
| COM | Контакт для подключения "-" питающего напряжения |
| +V | Конт акт для подключения "+" питающего напряжения |
| +V ADJ | Потенциометр для регулировки напряжения |

Рекомендуется подключать заземление толстым медным проводом к общей шине заземления.

Рис. 1. Габариты и распиновка источников питания S-500

1.3. Правила работы с устройством

Применение устройства предполагает строгое соблюдение инструкции по эксплуатации.

- После извлечения изделия из упаковки необходимо проверить оборудование на отсутствие повреждений во время транспортировки и погрузки/разгрузки. В случае выявления дефектов, обнаружения технических неисправностей или несоответствия технических характеристик - должен быть составлен и направлен акт о несоответствии.

- Перед подключением и эксплуатацией изделия ознакомьтесь с настоящим руководством и соблюдайте требования безопасности. Изделие может представлять опасность при его использовании не по назначению. Покупатель несёт ответственность за правильную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание изделия.

- Работы по монтажу и подготовке оборудования должны выполняться только квалифицированными специалистами, прошедшими инструктаж по технике безопасности и изучившими настоящее руководство.

- Перед подключением к электрической сети убедитесь, что её параметры соответствуют техническим характеристикам изделия. Не производите электрические подсоединения при включенном напряжении питания, это может привести к поражению электрическим током.

- При отключении питания на клеммах может оставаться опасное напряжение. Будьте внимательны во избежание поражения электрическим током.

1.4. Условия эксплуатации, транспортировки и утилизации изделия

1.4.1. Эксплуатация

Изделие должно эксплуатироваться при температуре от -10°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 90%. Помещение должно быть сухим, не содержать конденсата и пыли. В воздухе помещения, в котором используется изделие, не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

1.4.2. Транспортировка

Допускается транспортирование изделия в транспортной таре всеми видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) без ограничения расстояний.

При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки — мелкий малотоннажный. При транспортировании изделия должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

1.4.3. Утилизация

Утилизация производится в соответствии с региональными правилами утилизации электроприборов.